2.4GHz 单片高速 2Mbps 无线收发芯片nRF24L01

功能描述：

真正的 GFSK 单片式收发芯片

内置硬件链路层

增强型 ShockBurstTM 功能

自动应答及自动重发功能

地址及 CRC 检验功能

无线速率：	1 或 2Mbps

SPI 接口速率：0~8Mbps

125 个可选工作频道

很短的频道切换时间，可用于跳频

与 nRF 24XX 系列完全兼容

I/O 可接受 5V 电平的输入

20 脚 QFN 4×4mm 封装

极低成本晶振±60ppm

使用低成本电感和双面 PCB 板

低工作电压：1.9~3.6V

应用领域：

无线鼠标，键盘，游戏机操纵杆

无线数据通讯

无线门禁

安防系统

遥控装置

遥感勘测

智能运动设备

工业传感器

玩具

概述:

nRF24L01 是一款工作在 2.4~2.5GHz 世界通用 ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频 率发生器、增强型 SchockBurstTM 模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器、解调器。输出功率、

频道选择和协议的设置可以通过 SPI 接口进行设置。

极低的电流消耗：当工作在发射模式下发射功率为-6dBm 时电流消耗为 9mA，接收模式时为 12.3mA。 掉电模式和待机模式下电流消耗更低。

引脚及其功能：

| 引脚 | 名称 | 引脚功能 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CE | 数字输入 | RX 或 TX 模式选择 |
| 2 | CSN | 数字输入 | SPI 片选信号 |
| 3 | SCK | 数字输入 | SPI 时钟 |
| 4 | MOSI | 数字输入 | 从 SPI 数据输入脚 |
| 5 | MISO | 数字输出 | 从 SPI 数据输出脚 |
| 6 | IRQ | 数字输出 | 可屏蔽中断脚 |
| 7 | VDD | 电源 | 电源（+3V） |
| 8 | VSS | 电源 | 接地（0V） |
| 9 | XC2 | 模拟输出 | 晶体震荡器 2 脚 |
| 10 | XC1 | 模拟输入 | 晶体震荡器 1 脚/外部时钟输入脚 |
| 11 | VDD_PA | 电源输出 | 给 RF 的功率放大器提供的+1.8V 电源 |
| 12 | ANT1 | 天线 | 天线接口 1 |
| 13 | ANT2 | 天线 | 天线接口 2 |
| 14 | VSS | 电源 | 接地（0V） |
| 15 | VDD | 电源 | 电源（+3V） |
| 16 | IREF | 模拟输入 | 参考电流 |
| 17 | VSS | 电源 | 接地（0V） |
| 18 | VDD | 电源 | 电源（+3V） |
| 19 | DVDD | 电源输出 | 去耦电路电源正极端 |
| 20 | VSS | 电源 | 接地（0V） |

术语表

| 术语 | 描述 |
| --- | --- |
| ACK | 确认信号（应答信号） |
| ART | 自动重发 |
| CE | 芯片使能 |
| CLK | 时钟信号 |
| CRC | 循环冗余校验 |
| CSN | 片选非 |
| ESB | 增强型 ShockBrustTM |
| GFSK | 高斯键控频移 |
| IRQ | 中断请求 |
| ISM | 工业—科学—医学 |
| LNA | 低噪声放大 |
| LSB | 最低有效位 |
| LSByte | 最低有效字节 |
| Mbps | 兆位/秒 |
| MCU | 微控制器 |
| MISO | 主机输入从机输出 |
| MOSI | 主机输出从机输入 |
| MSB | 最高有效位 |
| MSByte | 最高有效字节 |
| PCB | 印刷电路板 |
| PER | 数据包误码率 |
| PID | 数据包识别位 |
| PLD | 载波 |
| PRX | 接收源 |
| PTX | 发射源 |
| PWR_DWN | 掉电 |
| PWR_UP | 上电 |
| RX | 接收 |
| RX_DR | 接收数据准备就绪 |
| SPI | 串行可编程接口 |
| TX | 发送 |
| TX_DS | 已发送数据 |

表 5、术语表

功能描述：

工作模式：

| 模式 | PWR_UP | PRIM_RX | CE | FIFO 寄存器状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收模式 | 1 | 1 | 1 | - |
| 发送模式 | 1 | 0 | 1 | 数据在TX FIFO 寄存器中 |
| 发送模式 | 1 | 0 | 1→0 | 停留在发送模式，直至数据发送完 |
| 待机模式II | 1 | 0 | 1 | TX FIFO 为空 |
| 待机模式I | 1 | - | 0 | 无数据传输 |
| 掉电模式 | 0 | - | - | - |

nRF24L01 在不同模式下的引脚功能

| 引脚名称 | 方向 | 发送模式 | 接收模式 | 待机模式 | 掉电模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE | 输入 | 高电平>10us | 高电平 | 低电平 | - |
| CSN | 输入 | SPI 片选使能，低电平使能 |  |  |  |
| SCK | 输入 | SPI 时钟 |  |  |  |
| MOSI | 输入 | SPI 串行输入 |  |  |  |
| MISO | 三态输出 | SPI 串行输出 |  |  |  |
| IRQ | 输出 | 中断，低电平使能 |  |  |  |

待机模式：

待机模式 I 在保证快速启动的同时减少系统平均消耗电流。在待机模式 I 下，晶振正常工作。在待机 模式 II 下部分时钟缓冲器处在工作模式。当发送端 TX FIFO 寄存器为空并且 CE 为高电平时进入待机模式 II。在待机模式期间，寄存器配置字内容保持不变。

掉电模式：

在掉电模式下,nRF24L01 各功能关闭，保持电流消耗最小。进入掉电模式后，nRF24L01 停止工作， 但寄存器内容保持不变。启动时间见表格 13。掉电模式由寄存器中 PWR_UP 位来控制

数据包处理方式：

nRF24L01 有如下几种数据包处理方式：

ShockBurstTM（与 nRF2401，nRF24E1，nRF2402，nRF24E2 数据传输率为 1Mbps 时相同）

增强型 ShockBurstTM 模式

ShockBurstTM 模式：

ShockBurst 模式下 nRF24L01 可以与成本较低的低速 MCU 相连。高速信号处理是由芯片内部的射频 协议处理的，nRF24L01 提供 SPI 接口，数据率取决于单片机本身接口速度。ShockBurst 模式通过允许与 单片机低速通信而无线部分高速通信，减小了通信的平均消耗电流。

在 ShockBurstTM 接收模式下，当接收到有效的地址和数据时 IRQ 通知 MCU，随后 MCU 可将接收到 的数据从 RX FIFO 寄存器中读出。

在 ShockBurstTM 发送模式下，nRF24L01 自动生成前导码及 CRC 校验，参见表格 12。数据发送完毕 后 IRQ 通知 MCU。减少了 MCU 的查询时间，也就意味着减少了 MCU 的工作量同时减少了软件的开发 时间。nRF24L01 内部有三个不同的 RX FIFO 寄存器（6 个通道共享此寄存器）和三个不同的 TX FIFO 寄 存器。在掉电模式下、待机模式下和数据传输的过程中 MCU 可以随时访问 FIFO 寄存器。这就允许 SPI 接口可以以低速进行数据传送，并且可以应用于 MCU 硬件上没有 SPI 接口的情况下。

增强型的 ShockBurstTM 模式：

增强型 ShockBurstTM 模式可以使得双向链接协议执行起来更为容易、有效。典型的双向链接为：发送方要求终端设备在接收到数据后有应答信号，以便于发送方检测有无数据丢失。一旦数据丢失，则通过重新发送功能将丢失的数据恢复。增强型的 ShockBurstTM模式可以同时控制应答及重发功能而无需增加MCU工作量。

nRF24L01 在接收模式下可以接收 6 路不同通道的数据。每一个数据通道使用不同的地址，但是共用相同的频道。也就是说6 个不同的nRF24L01 设置为发送模式后可以与同一个设置为接收模式的nRF24L01 进行通讯，而设置为接收模式的 nRF24L01 可以对这 6 个发射端进行识别。数据通道 0 是唯一的一个可以配置为40位自身地址的数据通道。1~5 数据通道都为8 位自身地址和32位公用地址。所有的数据通道都可以设置为增强型ShockBurst 模式。

nRF24L01 在确认收到数据后记录地址，并以此地址为目标地址发送应答信号。在发送端，数据通道0被用做接收应答信号，因此，数据通道0 的接收地址要与发送端地址相等以确保接收到正确的应答信号。

nRF24L01 配置为增强型的 ShockBurstTM发送模式下时，只要 MCU有数据要发送，nRF24L01 就会启动ShockBurstTM模式来发送数据。在发送完数据后 nRF24L01 转到接收模式并等待终端的应答信号。如果没有收到应答信号，nRF24L01 将重发相同的数据包，直到收到应答信号或重发次数超过SETUP_RETR_ARC 寄存器中设置的值为止，如果重发次数超过了设定值，则产生 MAX_RT中断。

只要收到确认信号，nRF24L01 就认为最后一包数据已经发送成功（接收方已经收到数据），把 TX FIFO中的数据清除掉并产生 TX_DS 中断（IRQ 引脚置高）。 在增强型 ShockBurstTM 模式下，nRF24L01 有如下的特征：

1.当工作在应答模式时，快速的空中传输及启动时间，极大的降低了电流消耗。

2.低成本。nRF24L01 集成了所有高速链路层操作，比如：重发丢失数据包和产生应答信号。无需单 片机硬件上一定有 SPI 口与其相连。SPI 接口可以利用单片机通用 I/O 口进行模拟

3.由于空中传输时间很短，极大的降低了无线传输中的碰撞现象

4.由于链路层完全集成在芯片上，非常便于软硬件的开发。

增强型 ShockBurstTM 发送模式：

1、 配置寄存器位 PRIM_RX 为低

2、 当 MCU 有数据要发送时，接收节点地址（TX_ADDR）和有效数据(TX_PLD)通过 SPI 接口写入 nRF24L01。发送数据的长度以字节计数从 MCU 写入 TX FIFO。当 CSN 为低时数据被不断的写入。 发送端发送完数据后，将通道 0 设置为接收模式来接收应答信号，其接收地址(RX_ADDR_P0)与接 收端地址(TX_ADDR)相同。例：在图 5 中数据通道 5 的发送端(TX5)及接收端(RX)地址设置如下：

TX5：TX_ADDR=0xB3B4B5B605

TX5：RX_ADDR_P0=0xB3B4B5B605

RX：RX_ADDR_P5=0xB3B4B5B605

3、 设置 CE 为高，启动发射。CE 高电平持续时间最小为 10 us。

4、 nRF24L01	ShockBurstTM 模式：

1.无线系统上电

2.启动内部16MHz时钟

3.无线发送数据打包

4.高速发送数据（由MCU设定为1Mbps 或2Mbps ）

5、 如果启动了自动应答模式（自动重发计数器不等于 0，ENAA_P0=1），无线芯片立即进入接收模式。 如果在有效应答时间范围内收到应答信号，则认为数据成功发送到了接收端，此时状态寄存器的 TX_DS 位置高并把数据从 TX FIFO 中清除掉。如果在设定时间范围内没有接收到应答信号，则重 新发送数据。如果自动重发计数器（ARC_CNT）溢出（超过了编程设定的值），则状态寄存器的 MAX_RT 位置高。不清除 TX FIFO 中的数据。当 MAX_RT 或 TX_DS 为高电平时 IRQ 引脚产生中

断。IRQ 中断通过写状态寄存器来复位（见中断章节）。如果重发次数在达到设定的最大重发次数

时还没有收到应答信号的话，在 MAX_RX  中断清除之前不会重发数据包。数据包丢失计数器 (PLOS_CNT)在每次产生 MAX_RT 中断后加一。也就是说：重发计数器 ARC_CNT 计算重发数据 包次数，PLOS_CNT 计算在达到最大允许重发次数时仍没有发送成功的数据包个数。

6、 如果 CE 置低，则系统进入待机模式 I。如果不设置 CE 为低，则系统会发送 TX FIFO 寄存器中下 一包数据。如果 TX FIFO 寄存器为空并且 CE 为高则系统进入待机模式 II.

7、 如果系统在待机模式 II，当 CE 置低后系统立即进入待机模式 I.

增强型 ShockBurstTM 接收模式：

1、 ShockBurstTM 接收模式是通过设置寄存器中 PRIM_RX 位为高来选择的。准备接收数据的通道必须 被使能（EN_RXADDR 寄存器），所有工作在增强型 ShockBurstTM 模式下的数据通道的自动应答功 能是由(EN_AA 寄存器)来使能的，有效数据宽度是由 RX_PW_Px 寄存器来设置的。地址的建立过 程见增强型 ShockBurstTM 发送章节。

2、 接收模式由设置 CE 为高来启动。

3、 130us 后 nRF24L01 开始检测空中信息。

4、 接收到有效的数据包后（地址匹配、CRC 检验正确），数据存储在 RX_FIFO 中，同时 RX_DR 位 置高，并产生中断。状态寄存器中 RX_P_NO 位显示数据是由哪个通道接收到的。

5、 如果使能自动确认信号，则发送确认信号。

6、 MCU 设置 CE 脚为低，进入待机模式 I（低功耗模式）。

7、 MCU 将数据以合适的速率通过 SPI 口将数据读出。

8、芯片准备好进入发送模式、接收模式或掉电模式。

两种数据双方向的通讯方式；

如果想要数据在双方向上通讯,PRIM_RX 寄存器必须紧随芯片工作模式的变化而变化。处理器必须保证PTX 和PRX 端的同步性。在RX_FIFO和TX_FIFO寄存器中可能同时存有数据。

自动应答（RX）：

自动应答功能减少了外部MCU的工作量，并且在鼠标/ 键盘等应用中也可以不要求硬件一定有SPI 接口，因此降低成本减少电流消耗。自动重应答功能可以通过SPI 口对不同的数据通道分别进行配置。

在自动应答模式使能的情况下，收到有效的数据包后，系统将进入发送模式并发送确认信号。发送完确认信号后，系统进入正常工作模式（工作模式由PRIM_RX 位和CE引脚决定）。

自动重发功能（ART）(TX)：

自动重发功能是针对自动应答系统的发送方。SETUP_RETR寄存器设置：启动重发数据的时间长度。

在每次发送结束后系统都会进入接收模式并在设定的时间范围内等待应答信号。接收到应答信号后，系统转入正常发送模式。如果TX FIFO 中没有待发送的数据且CE脚电平为低，则系统将进入待机模式I。如果没有收到确认信号，则系统返回到发送模式并重发数据直到收到确认信号或重发次数超过设定值（达到最大的重发次数）。有新的数据发送或 PRIM_RX 寄存器配置改变时丢包计数器复位。

数据包识别和CRC校验应用于增强型ShockBurstTM模式下：

每一包数据都包括两位的PID （数据包识别）来识别接收的数据是新数据包还是重发的数据包。PID识别可以防止接收端同一数据包多次送入MCU。在发送方每从 MCU取得一包新数据后 PID 值加一。PID和CRC 校验应用在接收方识别接收的数据是重发的数据包还是新数据包。如果在链接中有一些数据丢失了，则 PID 值与上一包数据的PID 值相同。如果一包数据拥有与上一包数据相同的 PID 值，nRF24L01 将对两包数据的CRC值进行比较。如果CRC值也相同的话就认为后面一包是前一包的重发数据包而被舍弃。

1 ：接收方：

接收方对新接收数据包的PID 值与上一包进行比较。如果 PID 值不同，则认为接收的数据包是新数据包。如果PID 值与上一包相同，则新接收的数据包有可能与前一包相同。接收方必须确认CRC值是否相等，如果CRC值与前一包数据的CRC值相等，则认为是同一包数据并将其舍弃。

2 ：发送方：

每发送一包新的数据则发送方的PID 值加一。

CRC校验的长度是通过 SPI 接口进行配置的。一定要注意 CRC 计算范围包括整个数据包：地址、PID和有效数据等。若 CRC校验错误则不会接收数据包，这一点是接收数据包的附加要求，在上图没有说明。

载波检测—CD：

当接收端检测到射频范围内的信号时将CD 置高，否则 CD 为低。内部的CD 信号在写入寄存器之前是经过滤波的，内部CD高电平状态至少保持128us 以上。

在增强型ShockBurstTM模式中只有当发送模块没有成功发送数据时，推荐使用CD检测功能。如果发送端PLOS_CNT 显示数据包丢失率太高时，可将其设置位接收模式检测CD值，如果CD为高（说明通道出现了拥挤现象），需要更改通信频道；如果CD为低电平状态（距离超出通信范围），可保持原有通信频道，但需作其它调整。

数据通道：

nRF24L01 配置为接收模式时可以接收 6 路不同地址相同频率的数据。每个数据通道拥有自己的地址并且可以通过寄存器来进行分别配置。 数据通道是通过寄存器EN_RXADDR来设置的，默认状态下只有数据通道 0 和数据通道 1 是开启状态的。

每一个数据通道的地址是通过寄存器RX_ADDR_Px来配置的。通常情况下不允许不同的数据通道设置完全相同的地址。 数据通道0 有40位可配置地址。数据通道 1~5 的地址为：32 位共用地址+ 各自的地址（最低字节）。

所有数据通道可以设置为多达 40 位，但是1~5 数据通道的最低位必须不同。

当从一个数据通道中接收到数据，并且此数据通道设置为应答方式的话，则nRF24L01 在收到数据后产生应答信号，此应答信号的目标地址为接收通道地址。

寄存器配置有些是针对所有数据通道的，有些则是针对个别的。如下设置举例是针对所有数据通道的：

● CRC使能/ 禁止

● CRC计算

●  接收地址宽度

●  频道设置

●  无线数据通信速率

● LNA 增益

●  射频输出功率

寄存器配置：

nRF24L01 所有配置都在配置寄存器中，所有寄存器都是通过 SPI 口进行配置的。

SPI 接口：

SPI 接口是标准的 SPI 接口，其最大的数据传输率为 10Mbps。大多数寄存器是可读的。

SPI 指令设置：

SPI 接口可能用到的指令在下面有所说明。CSN 为低后 SPI 接口等待执行指令。每一条指令的执行都 必须通过一次 CSN 由高到低的变化。

SPI 指令格式：

<命令字：由高位到低位（每字节）>

<数据字节：低字节到高字节，每一字节高位在前>参看图 8 及图 9

| 指令名称 | 指令格式 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| R_REGISTER | 000A AAAA | 读配置寄存器。AAAAA 指出读操作的寄存器地址 |
| W_REGISTER | 001A AAAA | 写配置寄存器。AAAAA 指出写操作的寄存器地址 只有在掉电模式和待机模式下可操作。 |
| R_RX_PAYLO AD | 0110 0001 | 读 RX 有效数据：1-32 字节。读操作全部从字节 0 开始。当读 RX 有效数据完成后，FIFO 寄存器中有效数据被清除。 应用于接收模式下。 |
| W_RX_PAYL OAD | 1010 0000 | 写 TX 有效数据：1-32 字节。写操作从字节 0 开始。 应用于发射模式下 |
| FLUSH_TX | 1110 0001 | 清除 TX FIFO 寄存器，应用于发射模式下。 |
| FLUSH_RX | 1110 0010 | 清除 RX FIFO 寄存器，应用于接收模式下。 在传输应答信号过程中不应执行此指令。也就是说，若传输应答 信号过程中执行此指令的话将使得应答信号不能被完整的传输。 |
| REUSE_TX_P L | 1110 0011 | 重新使用上一包有效数据。当 CE 为高过程中，数据包被不断的重 新发射。 在发射数据包过程中必须禁止数据包重利用功能。 |
| NOP | 1111 1111 | 空操作。可以用来读状态寄存器。 |

图 8、nRF24L01 SPI 串行口指令设置

R_REGISTER 和 W_REGISTER 寄存器可能操作单字节或多字节寄存器。当访问多字节寄存器时首先 要读/写的是最低字节的高位。在所有多字节寄存器被写完之前可以结束写 SPI  操作，在这种情况下没有 写完的高字节保持原有内容不变。例如：RX_ADDR_P0 寄存器的最低字节可以通过写一个字节给寄存器 RX_ADDR_P0 来改变。在 CSN 状态由高变低后可以通过 MISO 来读取状态寄存器的内容。

中断：

nRF24L01 的中断引脚（IRQ）为低电平触发，当状态寄存器中 TX_DS、RX_DR 或 MAX_RT 为高时 触发中断。当 MCU 给中断源写‘1’时，中断引脚被禁止。可屏蔽中断可以被 IRQ 中断屏蔽。通过设置 可屏蔽中断位为高，则中断响应被禁止。默认状态下所有的中断源是被禁止的。

寄存器地址

所有未定义位可以被读出，其值为‘0’。

| 地址 | 参数 | 位 | 复位值 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 寄存器 |  |  |  | 配置寄存器 |
|  | reserved | 7 | 0 | R/W | 默认为“0” |
|  | MASK_RX_DR | 6 | 0 | R/W | 可屏蔽中断 RX_RD 1：IRQ 引脚不显示 RX_RD 中断 0：RX_RD 中断产生时 IRQ 引脚电平为低 |
|  | MASK_TX_DS | 5 | 0 | R/W | 可屏蔽中断 TX_DS 1：IRQ 引脚不显示 TX_DS 中断 0：TX_DS 中断产生时 IRQ 引脚电平为低 |
|  | MASK_MAX_ RT | 4 | 0 | R/W | 可屏蔽中断 MAX_RT 1：IRQ 引脚不显示 TX_DS 中断 0：MAX_RT 中断产生时 IRQ 引脚电平为低 |
|  | EN_CRC | 3 | 1 | R/W | CRC 使能。如果 EN_AA 中任意一位为高则 EN_CRC 强迫为高。 |
|  | CRCO | 2 | 0 | R/W | CRC 模式 ‘0’-8 位 CRC 校验 ‘1’-16 位 CRC 校验 |
|  | PWR_UP | 1 | 0 | R/W | 1:上电 0:掉电 |
|  | PRIM_RX | 0 | 0 | R/W | 1:接收模式 0:发射模式 |
| 01 | EN_AA Enhanced ShockBurstTM |  |  |  | 使能“自动应答”功能 此功能禁止后可与 nRF2401 通讯 |
|  | Reserved | 7:6 | 00 | R/W | 默认为 0 |
|  | ENAA_P5 | 5 | 1 | R/W | 数据通道 5 自动应答允许 |
|  | ENAA_P4 | 4 | 1 | R/W | 数据通道 4 自动应答允许 |
|  | ENAA_P3 | 3 | 1 | R/W | 数据通道 3 自动应答允许 |
|  | ENAA_P2 | 2 | 1 | R/W | 数据通道 2 自动应答允许 |
|  | ENAA_P1 | 1 | 1 | R/W | 数据通道 1 自动应答允许 |
|  | ENAA_P0 | 0 | 1 | R/W | 数据通道 0 自动应答允许 |
| 02 | EN_RXADDR |  |  |  | 接收地址允许 |
|  | Reserved | 7:6 | 00 | R/W | 默认为 00 |
|  | ERX_P5 | 5 | 0 | R/W | 接收数据通道 5 允许 |

|  | ERX_P4 | 4 | 0 | R/W | 接收数据通道 4 允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ERX_P3 | 3 | 0 | R/W | 接收数据通道 3 允许 |
|  | ERX_P2 | 2 | 0 | R/W | 接收数据通道 2 允许 |
|  | ERX_P1 | 1 | 1 | R/W | 接收数据通道 1 允许 |
|  | ERX_P0 | 0 | 1 | R/W | 接收数据通道 0 允许 |
| 03 | SETUP_AW |  |  |  | 设置地址宽度（所有数据通道） |
|  | Reserved | 7:2 | 00000 | R/W | 默认为 00000 |
|  | AW | 1:0 | 11 | R/W | 接收/发射地址宽度 ‘00’-无效 ‘01’-3 字节宽度 ‘10’-4 字节宽度 ‘11’-5 字节宽度 |
| 04 | SETUP_RETR |  |  |  | 建立自动重发 |
|  | ARD | 7:4 | 0000 | R/W | 自动重发延时 ‘0000’-等待 250+86us ‘0001’-等待 500+86us ‘0010’-等待 750+86us …… ‘1111’-等待 4000+86us (延时时间是指一包数据发送完成到下一包数 据开始发射之间的时间间隔) |
|  | ARC | 3:0 | 0011 | R/W | 自动重发计数 ‘0000’-禁止自动重发 ‘0000’-自动重发一次 …… ‘0000’-自动重发 15 次 |
| 05 | RF_CH |  |  |  | 射频通道 |
|  | Reserved | 7 | 0 | R/W | 默认为 0 |
|  | RF_CH | 6:0 | 0000010 | R/W | 设置 nRF24L01 工作通道频率 |
| 06 | RF_SETUP |  |  | R/W | 射频寄存器 |
|  | Reserved | 7:5 | 000 | R/W | 默认为 000 |
|  | PLL_LOCK | 4 | 0 | R/W | PLL_LOCK 允许，仅应用于测试模式 |
|  | RF_DR | 3 | 1 | R/W | 数据传输率： ‘0’ –1Mbps ‘1’—2 Mbps |
|  | RF_PWR | 2:1 | 11 | R/W | 发射功率： ‘00’—-18dBm ‘01’—-12dBm ‘10’—-6dBm ‘11’—0dBm |
|  | LNA_HCURR | 0 | 1 | R/W | 低噪声放大器增益 |
| 07 | STATUS |  |  |  | 状态寄存器 |
|  | Reserved | 7 | 0 | R/W | 默认为 0 |
|  | RX_DR | 6 | 0 | R/W | 接收数据中断。当接收到有效数据后置一。 写‘1’清除中断。 |
|  | TX_DS | 5 | 0 | R/W | 数据发送完成中断。当数据发送完成后产生中 断。如果工作在自动应答模式下，只有当接收 |

|  |  |  |  |  | 到应答信号后此位置一。 写‘1’清除中断。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MAX_RT | 4 | 0 | R/W | 达到最多次重发中断。 写‘1’清除中断。 如果 MAX_RT 中断产生则必须清除后系统才 能进行通讯。 |
|  | RX_P_NO | 3:1 | 111 | R | 接收数据通道号： 000-101:数据通道号 110:未使用 111:RX FIFO 寄存器为空 |
|  | TX_FULL | 0 | 0 | R | TX FIFO 寄存器满标志。 1:TX FIFO 寄存器满 0: TX FIFO 寄存器未满,有可用空间。 |
| 08 | OBSERVE_TX |  |  |  | 发送检测寄存器 |
|  | PLOS_CNT | 7:4 | 0 | R | 数据包丢失计数器。当写 RF_CH 寄存器时此寄 存器复位。当丢失 15 个数据包后此寄存器重启。 |
|  | ARC_CNT | 3:0 | 0 | R | 重发计数器。发送新数据包时此寄存器复位 |
| 09 | CD |  |  |  |  |
|  | Reserved | 7:1 | 000000 | R |  |
|  | CD | 0 | 0 | R | 载波检测 |
| 0A | RX_ADDR_P0 | 39:0 | 0xE7E7E7E7E7 | R/W | 数据通道 0 接收地址。最大长度:5 个字节（先 写低字节，所写字节数量由 SETUP_AW 设定） |
| 0B | RX_ADDR_P1 | 39:0 | 0xC2C2C2C2C2 | R/W | 数据通道 1 接收地址。最大长度:5 个字节（先 写低字节，所写字节数量由 SETUP_AW 设定） |
| 0C | RX_ADDR_P2 | 7:0 | 0xC3 | R/W | 数据通道 2 接收地址。最低字节可设置。高字 节部分必须与 RX_ADDR_P1[39:8]相等。 |
| 0D | RX_ADDR_P3 | 7:0 | 0xC4 | R/W | 数据通道 3 接收地址。最低字节可设置。高字 节部分必须与 RX_ADDR_P1[39:8]相等。 |
| 0E | RX_ADDR_P4 | 7:0 | 0xC5 | R/W | 数据通道 4 接收地址。最低字节可设置。高字 节部分必须与 RX_ADDR_P1[39:8]相等。 |
| 0F | RX_ADDR_P5 | 7:0 | 0xC6 | R/W | 数据通道 5 接收地址。最低字节可设置。高字 节部分必须与 RX_ADDR_P1[39:8]相等。 |
| 10 | TX_ADDR | 39:0 | 0xE7E7E7E7E7 | R/W | 发送地址。（先写低字节） 在增强型 ShockBurstTM 模式下 RX_ADDR_P0 与此地址相等。 |
| 11 | RX_PW_P0 |  |  |  |  |
|  | Reserved | 7:6 | 00 | R/W | 默认为 00 |
|  | RX_PW_P0 | 5:0 | 0 | R/W | 接收数据通道 0 有效数据宽度(1 到 32 字节) 0: 设置不合法 1: 1 字节有效数据宽度 …… 32: 32 字节有效数据宽度 |
| 12 | RX_PW_P1 |  |  |  |  |
|  | Reserved | 7:6 | 00 | R/W | 默认为 00 |
|  | RX_PW_P1 | 5:0 | 0 | R/W | 接收数据通道 1 有效数据宽度(1 到 32 字节) 0: 设置不合法 |

|  |  |  |  |  | 1: 1 字节有效数据宽度 …… 32: 32 字节有效数据宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | RX_PW_P2 |  |  |  |  |
|  | Reserved | 7:6 | 00 | R/W | 默认为 00 |
|  | RX_PW_P2 | 5:0 | 0 | R/W | 接收数据通道 2 有效数据宽度(1 到 32 字节) 0: 设置不合法 1: 1 字节有效数据宽度 …… 32: 32 字节有效数据宽度 |
| 14 | RX_PW_P3 |  |  |  |  |
|  | Reserved | 7:6 | 00 | R/W | 默认为 00 |
|  | RX_PW_P3 | 5:0 | 0 | R/W | 接收数据通道 3 有效数据宽度(1 到 32 字节) 0 设置不合法 1: 1 字节有效数据宽度 …… 32: 32 字节有效数据宽度 |
| 15 | RX_PW_P4 |  |  |  |  |
|  | Reserved | 7:6 | 00 | R/W | 默认为 00 |
|  | RX_PW_P4 | 5:0 | 0 | R/W | 接收数据通道 4 有效数据宽度(1 到 32 字节) 0: 设置不合法 1: 1 字节有效数据宽度 …… 32: 32 字节有效数据宽度 |
| 16 | RX_PW_P5 |  |  |  |  |
|  | Reserved | 7:6 | 00 | R/W | 默认为 00 |
|  | RX_PW_P5 | 5:0 | 0 | R/W | 接收数据通道 5 有效数据宽度(1 到 32 字节) 0: 设置不合法 1: 1 字节有效数据宽度 …… 32: 32 字节有效数据宽度 |
| 17 | FIFO_STATUS |  |  |  | FIFO 状态寄存器 |
|  | Reserved | 7 | 0 | R/W | 默认为 0 |
|  | TX_REUSE | 6 | 0 | R | 若 TX_REUSE=1 则当 CE 位高电平状态时不断 发送上一数据包。TX_REUSE 通过 SPI 指令 REUSE_TX_PL 设置，通过 W_TX_PALOAD 或 FLUSH_TX 复位。 |
|  | TX_FULL | 5 | 0 | R | TX FIFO 寄存器满标志。 1:TX FIFO 寄存器满 0: TX FIFO 寄存器未满，有可用空间。 |
|  | TX_EMPTY | 4 | 1 | R | TX FIFO 寄存器空标志。 1:TX FIFO 寄存器空 0: TX FIFO 寄存器非空 |
|  | Reserved | 3:2 | 00 | R/W | 墨认为 00 |
|  | RX_FULL | 1 | 0 | R | RX FIFO 寄存器满标志。 1:RX FIFO 寄存器满 0: RX FIFO 寄存器未满，有可用空间。 |

|  | RX_EMPTY | 0 | 1 | R | RX FIFO 寄存器空标志。 1:RX FIFO 寄存器空 0: RX FIFO 寄存器非空 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | TX_PLD | 255:0 |  | W |  |
| N/A | RX_PLD | 255:0 |  | R |  |

与 nRF24XX 兼容的寄存器配置：

表 11、nRF24L01 寄存器地址

如何建立 nRF24L01 从 nRF2401/ nRF2402/ nRF24E1/ nRF24E2 接收数据：

使用与 nRF2401/ nRF2402/ nRF24E1/ nRF24E2 相同的 CRC 配置

设置 PRIM_RX 位为 1

相应通道禁止自动应答功能

与发射模块使用相同的地址宽度

与发射模块使用相同的频道

在 nRF24L01 和 nRF2401/ nRF2402/ nRF24E1/ nRF24E2 两端都选择 1Mbit/s 的数据传输率

设置正确的数据宽度

设置 PWR_UP 和 CE 为高

如何建立 nRF24L01 发射，nRF2401/ nRF2402/ nRF24E1/ nRF24E2 接收数据：

使用与 nRF2401/ nRF2402/ nRF24E1/ nRF24E2 相同的 CRC 配置

设置 PRIM_RX 位为 0

设置自动重发计数器为 0 禁止自动重发功能

与 nRF2401/ nRF2402/ nRF24E1/ nRF24E2 使用相同的地址宽度

与 nRF2401/ nRF2402/ nRF24E1/ nRF24E2 使用相同的频道

在 nRF24L01 和 nRF2401/ nRF2402/ nRF24E1/ nRF24E2 两端都选择 1Mbit/s 的数据传输率

设置 PWR_UP 为高

发送与 nRF2401/ nRF2402/ nRF24E1/ nRF24E2 寄存器配置数据宽度相同的数据长度。

设置 CE 为高启动发射

打包格式描述：

增强型 ShockBurstTM 模式下的数据包形式。

前导码	地址（3—5 字节） 9 位（标志位） 数据（1—32 字节） CRC 校验 （0/1/2 字节）

ShockBurstTM 模式下与 nRF2401/ nRF2402/ nRF24E1/ nRF24E2 相兼容的数据包形式

前导码	地址（3—5 字节）	数据（1—32 字节）	CRC 校验（0/1/2 字节）

| 前导码 | 前导码用来检测 0 和 1。芯片在接收模式下去除前导码，在发送模式下加入前导码。 |
| --- | --- |
| 地址 | 地址内容为接收机地址 地址宽度可以是 3、4 或 5 字节宽度 地址可以对接收通道及发送通道分别进行配置 从接收的数据包中自动去除地址。 |
| 标志位 | PID：数据包识别。其中两位：是用来每当接收到新的数据包后加一 七位保留，用作将来与其它产品相兼容 当 nRF24L01 与 nRF2401/ nRF24E1 通讯时不起作用。 |
| 数据 | 1—32 字节宽度 |
| CRC | CRC 校验是可选的 0—2 字节宽度的 CRC 校验 8 位 CRC 校验的多项式是：X8+X2+X+1 16 位 CRC 校验的多项式是：X16+X12+X5+1 |

表 12、数据包描述

重要的时序数据

下面是 nRF24L01 部分工作时序数据。

nRF24L01 时序信息

| nRF24L01 时序 | 最大值 | 最小值 | 参数名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 掉电模式→待机模式 | 1.5ms |  | Tpd2stby |
| 待机模式→发送/接收模式 | 130us |  | Tstby2a |
| CE 高电平保持时间 |  | 10us | Thce |
| CSN 为低电平，CE 上升沿的延迟时间 |  | 4us | Tpece2csn |

nRF24L01 在掉电模式下转入发射模式或接收模式前必须经过 1.5ms 的待机模式。注意：当关掉电源VDD 后寄存器配置内容丢失，模块上电后需重新进行配置。

Tx 模式初始化过程

1 ）写Tx节点的地址 TX_ADDR

2 ）写Rx节点的地址（主要是为了使能 Auto Ack ） RX_ADDR_P0

3 ）使能AUTO ACK  EN_AA

4 ）使能PIPE 0  EN_RXADDR

5 ）配置自动重发次数 SETUP_RETR

6 ）选择通信频率 RF_CH

7 ）配置发射参数（低噪放大器增益、发射功率、无线速率） RF_SETUP

8 )  选择通道0  有效数据宽度 Rx_Pw_P0

9 ）配置24L01 的基本参数以及切换工作模式 CONFIG。

Rx模式初始化过程：

初始化步骤 24L01相关寄存器

1 ）写Rx节点的地址 RX_ADDR_P0

2 ）使能AUTO ACK  EN_AA

3 ）使能PIPE 0  EN_RXADDR

4 ）选择通信频率 RF_CH

5) 选择通道0  有效数据宽度 Rx_Pw_P0

6 ）配置发射参数（低噪放大器增益、发射功率、无线速率） RF_SETUP

7 ）配置24L01 的基本参数以及切换工作模式 CONFIG